“征求意见稿”DD

ICS

中华人民共和国地质矿产行业标准

DZ/T ××××—2011（代替DZ/T0079-93）

固体矿产勘查地质资料综合整理研究

技术要求

Technical Requirements of Integrated Compilation and Study on

Geological Data about Solid Mineral Exploration

（征求意见稿）

2011-×-×发布

2011-×-×实施

中华人民共和国国土资源部 发布

前  言

本标准是根据多年来矿产勘查、开发实践及相关研究成果，在《固体矿产普查勘探地质资料综合整理规范（试行）》（地矿字〔1980〕290号）、《固体矿产勘查地质资料综合整理、综合研究规定》（DZ/T0079-93）的基础上，参照《固体矿产资源/储量分类》（GB/T 17766－1999）、《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T 13908－2002）、固体矿产勘查/矿山闭坑地质报告编写规范（DZ/T 0033－2002）和《铀矿地质勘查规范》（DZ/T 0199－2002）等18个矿种（类）规范、以及相关法律、法规、规范编制。

本标准的附录A是规范性附录，B是资料性附录。

本标准由中华人民共和国国土资源部提出。

本标准由全国国土资源标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：国土资源部矿产资源储量评审中心、中国地质调查局、国土资源部地质勘查司、矿产资源储量司，国土资源标准化研究中心、中国冶金地质总局，有色金属矿产地质调查中心，中国煤炭地质总局，中国黄金集团有限责任公司，中化地质矿山总局，中国建筑材料工业地质勘查中心，核工业地质局。

本标准起草人：

本标准由中华人民共和国国土资源部负责解释。

目        次

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 总则	3

3.1目的任务	3

3.2基本要求	3

4 原始资料系统整理	4

4.1单项地质成果资料的检查	4

4.2标本（样品）采集、鉴定结果的资料整理	4

4.3 样品测试结果的资料整理	4

4.4专项标本（样品）采集、鉴定及测试资料的整理	5

4.5 测量资料整理	6

4.6地质填图的资料整理	6

4.7 探矿工程资料整理	6

4.8物探、化探资料整理	7

4.9 水文地质、工程地质、环境地质资料整理	7

5 勘查资料综合研究	8

5.1各勘查阶段综合研究的内容	8

5.2矿床（区）地质的综合研究	9

5.3 矿体（层）的综合研究	10

5.4矿石质量及加工选冶技术性能研究	10

5.5 矿床（区）勘查工作程度的综合研究	12

5.6 矿床（区）开采技术条件的综合研究	13

5.7 矿床其它开采技术条件的综合研究	14

5.8 矿床成因的综合研究	14

5.9  区域成矿远景专题综合研究	15

6 综合图表编制及勘查资料的处理	15

6.1综合图表的编制	15

6.2 综合整理研究资料和成果的处理	16

6.3实物地质资料	16

7 综合整理研究的质量监控	16

附录A （资料性附录） 固体矿产勘查地质资料综合整理研究参考附图	17

附录B （资料性附录） 固体矿产勘查地质资料综合整理研究附表	28

附录C （资料性附录） 固体矿产勘查地质资料综合整理研究附件	34

附录D （资料性附录） 固体矿产勘查地质资料综合整理研究附表	36

固体矿产勘查地质资料综合整理研究技术要求

- 范围

本标准规定了固体矿产勘查工作中地质资料综合整理、综合研究工作的目的任务、基本要求，野外资料系统整理、勘查过程中的综合研究、野外地质工作质量验收、勘查报告编写前的最终综合整理等的技术要求。

本标准适用于固体矿产勘查各阶段的地质资料综合整理、综合研究，并可作为固体矿产勘查项目质量验收、监督管理、报告编写、矿产资源储量评审工作的依据。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T　××××－2010矿产资源综合勘查评价规范

GB/T　13908－2002固体矿产地质勘查规范总则

GB/T　17766－1999固体矿产资源/储量分类

GB 12719-91矿区水文地质工程地质勘探规范

GB/T18341－2001《地质矿产勘查测量规范》

DZ/T　0130－2006地质矿产实验室测试质量管理规范

DZ/T 0033－2002固体矿产勘查/矿山闭坑地质报告编写规范

- 总则

## 3.1目的任务

地质资料综合整理、综合研究是对矿产勘查过程中所取得各项原始地质资料进行完善、归整、梳理、研判，探求、认识有关地质规律、开采技术条件与矿石加工利用性能，使地质资料系统化、规范化、标准化的一项工作。通过综合整理，编制必要的图表，在综合研究的基础上提出相关研究成果，及时指导矿产勘查工作，提高地质工作研究程度，保证勘查工作质量。

## 3.2基本要求

3.2.1综合整理研究必须坚持实事求是、统一标准、全程管理、技术民主的原则。

3.2.2所有综合整理研究的成果必须以实际勘查资料为依据。供综合整理的原始资料及图件，必须以地质设计为依据，经分级分阶段野外验收合格。未经验收合格的原始资料，不能作为编制综合图件的依据；未经审定的图件，不能作为正式资料利用。

3.2.3按照有关规范、规程和规定的要求，结合各矿种的具体情况，按相应的标准及原则统一命名地层、岩石，统一制定图表格式及图例，必要时制定综合整理研究工作细则。综合图件的编制必须做到规范化、标准化。

3.2.4地质资料综合整理和综合研究是地质勘查工作中一项经常性工作，贯穿于矿产勘查工作的始终。在整个地质工作过程中，根据矿产勘查工作的阶段性和继承性特点，及时按日、月、季、年度或阶段进行综合整理研究。坚持边勘查施工、边整理资料、边综合研究，及时提交相应阶段的地质成果资料。

3.2.5综合研究需采用科学的理论、方法和手段。根据地质理论及综合整理资料，对客观地质体（事件）进行科学地描述、探索和认识。充分发扬技术民主，集思广益，鼓励不同观点之间的讨论或争论，允许保留不同意见。

3.2.6遵循室内与室外结合、点（工程点、矿点、矿体、矿段等）与面（剖面、平面、矿区或矿床、区域）结合、宏观与微观结合的原则，不断提高工作区的研究程度，为勘查工作部署及工程布置提供指导性意见。

- 原始资料系统整理

## 4.1单项地质成果资料的检查

综合整理研究前,需对各类单项地质成果资料进行检查，核实地质资料质量检查卡片以及对有关问题的修改处理情况。经审定的成果资料需修改增补时，须经原审查人员或项目技术负责人同意；对有疑义的原始资料，需进行现场复查，经项目技术负责人审定后方能修改，并注明修改原因、修改人和修改日期。电子文档资料须有版本控制。

## 4.2标本（样品）采集、鉴定结果的资料整理

4.2.1所有标本（样品）都需在原始资料和实物资料上注明采集人、采集位置、采样编号和采集时间，对特殊标本应按相关要求进行处理。

4.2.2对岩石、矿物、古生物、矿石、标志层等反映地层、构造、岩浆岩、含矿带或含矿岩系、岩相及蚀变特征的各种标本（样品）要及时进行系统的核对、登记、整理、分类、鉴定，并列表统计。对有重要意义的地质现象需有素描图，或有照相、录像资料。

4.2.3根据标本（样品）测试、鉴定资料，建立地层、含矿层带柱状图、表，确定其时代、层序、含矿特征、蚀变类型及找矿标志等，并随着工作进展，不断充实完善。

4.2.4新的工作区或典型矿床需有一套具代表性的岩石和矿石标本（样品），可建立1～2条系统采集标本、薄（光）片的代表性剖面，并结合野外特征系统观察、补充描述，对其中有重要地质意义的标本，需照相或录像保存。

4.2.5系统整理后的标本（样品），需按项目内容选取成套标本陈列保存。其余标本待阶段工作结束后，按有关规定归档或处理。

## 4.3 样品测试结果的资料整理

4.3.1所有样品采集后，需仔细检查、整理采样原始资料。在送样前要确认采样是否符合设计和有关规定要求；样品是否具有代表性；采样原则、方法、规格和样品加工是否符合要求；各项编录资料是否齐全准确；确定测试项目是否合理；样品的包装、运送方法是否符合要求等。若不符合要求，需在野外工作结束前采取补救措施。

4.3.2在光谱分析(见附录B.2光谱分析结果表)、常规多项分析（或单项分析）的基础上，经综合整理研究，确定基本分析项目(见附录B.3基本分析结果表)、组合方法、组合分析项目(见附录B.4组合分析结果表)和全分析项目。

4.3.3收到样品测试结果后，需先进行校核，如发现缺号、漏项，及时通知测试单位补齐；对各类测试结果均应进行系统检查及分类整理，审查各类测试项目是否达到送样目的并符合有关规定要求, 若发现错、乱或与实际不符等情况，需到现场查明原因，及时补救或纠正。在确认无误时，才能录入样品登记台帐（或数据库）中，测试结果需分类列表及编图。

4.3.4对样品测试内外检数量是否符合规范要求及时进行研判：基本分析内检样品总数一般不应小于采样总数的10%，外检样品的总数一般不应小于采样总数的5%；当样品数量较少时，内、外检总数应分别不少于30件（样品不足30件时需全测）；样品超过2000件的可按相应矿种的勘查规范适当降低比例。样品测试要求按《DZ/T 0130－2006地质矿产实验室测试质量管理规范》执行。煤炭勘查的内外检要求可按照相应规范执行。

4.3.5按批（或时段）及时编制内、外检误差计算结果对照表(内检分析结果表见附录B.5、外检分析结果表见附录B.6、内、外检误差计算表见附录B.7)，计算内、外检合格率，检查测试质量。基本分析内检合格率需大于95%,外检合格率需大于90%。检查内外检数量、合格率及样品测试方法是否符合相关规范要求，如发现问题需及时与测试单位联系，查明原因并采取补救措施。

4.3.6根据岩矿鉴定结果校正原始编录资料中岩石及矿石名称或综合图件中的地层、矿体与围岩界线、矿石品级界线、矿石类型界线等。

4.3.7煤勘查时需检查瓦斯采样的数量、密度及采样测试质量是否符合相应规范要求；瓦斯中烃类气体含量达到煤层气资源储量规范要求的评价指标时，需按规范要求提出针对煤层气的相关勘查工作建议。

## 4.4专项标本（样品）采集、鉴定及测试资料的整理

4.4.1为解决某项专门地质问题所采集的标本、样品（岩石及矿石物理技术性能测试等技术样品、矿石加工选冶试验样品、同位素样品、同位素绝对年龄测定样品、包体样品、古地磁样品、定向标本等），需在综合整理过程中对区域或矿床（区）地质特征有一定认识并综合研究后布点、采样，所有的标本（样品）需有足够的代表性。

4.4.2对于参加资源储量估算的矿石体积质量（体重、视密度）、浅层卤水矿的孔隙度和给水度样品，需评判样品的代表性，并按不同矿体、矿石类型、品级进行统计。

4.4.3矿石体积质量资料中需有湿度、孔隙度及主要组分品位等。湿度大于3%的，综合整理时需将湿度校正至3%；湿度小于3%的，后期可不再测定湿度；致密块状的原生矿可不测定孔隙度。（见B.16小体积质量测试结果表）

4.4.4统计小体积质量值时，需按矿石类型或品级进行，不得将全矿区不同矿石类型混合平均计算。在综合整理过程中需检查小体积质量质量样品和大体积样品数量是否符合相关规范要求：小体积质量样品的数量每种矿石类型不得少于30个；裂隙较发育的块状矿石，除小体积质量样品外，还需有3-4个大体积质量样品，并在综合整理时对体积质量值进行校正后，再参与资源储量估算；对露天开采的矿床或疏松质矿石需有大体积质量样品，且不得少于3个；对于孔隙、裂隙度较高的矿石，视条件需采取大体积质量样品。资料整理时需检查大、小体积样品测试误差，当大、小体积质量值相差5%以上时，需采用大体积质量值校正小体积质量值，或直接采用大体积质量值。

4.4.5对于一些具有特殊性能的矿产需有相应的特殊参数，如砂矿常用的松散系数、淘洗系数、砾石系数，石灰岩、白云岩矿床的岩溶率，汞矿的含矿系数，浅层卤水矿的孔隙度和给水度等。

## 4.5 测量资料整理

整理测量资料时，需检查地形测量和勘查工程测量成果是否采用全国通用、符合管理规定要求的坐标系统和国家高程基准。对于边远地区小矿，周围没有可供联测的全国坐标系统基准点时，可采用全球卫星定位系统建立独立坐标系统测图，但必须详细说明所采用定位仪器的型号、定位的时间、程序、精度。

检查测量精度是否符合GB/T18341－2001《地质矿产勘查测量规范》的要求：普查阶段可测制地形简图，详查、勘探阶段的矿床地形图需按相应比例尺进行精测。

检查地形图的比例尺和测量范围是否满足地质填图和矿产资源储量估算的需要：一般普查阶段1:10000，详查－勘探阶段1:5000～1000。所有测量成果均需整理成相应表格(如附录B.1工程测量成果表)。

## 4.6地质填图的资料整理

4.6.1日常性的资料整理：检查、录入、校对、完善野外记录和原始图件，整理分析路线剖面图、素描图、地质图等野外图件，对各种地质现象进行必要的分析、研究。

4.6.2阶段性的资料整理：深入研究各种地质现象，编制各种图件、表格，检查填图的工作方法、手段使用的合理性及其效果，检查各项原始资料完备程度等。写出阶段填图工作小结，对存在的问题提出解决办法，制定下阶段工作计划。

4.6.3根据已有资料及实测（或补测）剖面成果，编制地层柱状图（参照附录A附图说明8），在利用航空照片（卫星照片）、遥感资料填图时，需绘制影像柱状剖面图。通过不同地段的地层柱状剖面岩层层序、岩性、岩相的详细划分和对比，结合物探、化探和航空照片解释等资料，找出全区性或局部性的标志层。地层需划分到阶或组，矿区地质图一般需划分到段。标志层、蚀变带等需放大表示。

4.6.4对已竣工工程需按测量坐标及时投绘到有关综合图件上，对工程中揭露出来的地质现象（地层界线、标志层、矿体界线、岩体界线、蚀变带、主要脉岩、断层等）进行合理连接、修正，或布置工程揭露验证，使地表与地下资料相吻合。

4.6.5对卫星照片、航空照片、照片、录像、录音带等影音资料解释、编辑和分类登记。勘探阶段后期，当利用航片、卫片等遥感资料圈定矿带或预测控矿构造时，要整理和编制相应的解译图件及资料。对重要的专项录像资料（如与矿床成因有关的地质资料、找矿标志等）需进行专门的编辑、配音。录像资料及磁介质存储资料应备有副本。

4.6.6按照规定图式、内容编制实际材料图（见附录A附图说明7）、矿床（区）地形地质图（见附录A附图说明6）。根据项目和矿种的需要，结合地面观测、航空照片解释资料，编制地貌图（见附录A附图说明14）、第四纪地质图（见附录A附图说明15），以及地貌剖面图、第四纪沉积综合剖面图等。

## 4.7 探矿工程资料整理

4.7.1系统检查原始编录资料，如地层及代号，矿体及断层编号，岩层界线、产状，采样位置及编号；根据测试资料，对岩石、矿石名称及描述内容进行补充或修正。

4.7.2全面核对各类探矿工程和测量资料，将已竣工的探矿工程资料投绘到有关的综合图件上，有关图件的内容及要求见附录A的有关说明：实际材料图（见附录A附图说明7）、地形地质图（见附录A附图说明6）、工程分布图（见附录A附图说明7）、采样平面图（见附录A附图说明10）、中段地质图（见附录A附图说明10）、矿体（层）垂直纵（水平）投影图（见附录A附图说明12）、勘查线剖面图（见附录A附图说明11）、矿体联合剖面图、各种等值线图等。

4.7.3列表计算、汇总各探矿工程采样点的矿体厚度、品位、坐标及标高(见附录B.9槽、坑、钻探单工程平均品位、平均体积质量、视厚度计算表)。

列表计算单工程矿体厚度（真厚度、水平厚度或垂直厚度）及平均品位（分矿体或矿层、矿石类型及品级）(见附录B.9槽、坑、钻探单工程平均品位、平均体积质量、视厚度计算表,附录B.10槽、坑探单工程、水平、垂直、真厚度计算表)。

4.7.4对于槽、井、坑探工程，列表统计槽、井、坑口坐标，井、坑深度，坑道坡度角、方位角，并在相关图件中标注主要矿体（层）厚度、顶板、底板、标志层、主要构造线坐标及标高。

4.7.5对于钻探工程，列表统计孔口坐标、孔深、钻孔倾斜角（天顶角）、方位角、钻孔倾斜方位和弯曲度的校正结果，并在相关图件中（如地质剖面图下方的小平面图等）表示钻孔投影线和轨迹线，计算主要矿体（层）厚度，顶板、底板、标志层、主要构造线、终孔孔位的坐标及标高。当孔深误差大于相关规范要求时，需合理平差，并对原测定的孔深结果进行分段校正。

投绘钻孔偏斜资料、地质资料到勘查线剖面图（见附录A附图说明11）、水平面投影图（见附录A附图说明12）、纵投影图（见附录A附图说明12）、底板等高线图（参照附录A附图说明13）等综合图件上，分析钻孔偏斜对矿体（层）厚度、品位及资源储量类别的影响，提出处理意见。

4.7.6对探矿工程揭露的反映典型矿床或重要地质现象的素描、照相、系统录像等资料，需进行专门的编辑和分类登记。

## 4.8物探、化探资料整理

4.8.1物探资料的整理：根据地层、岩石物性测试成果或测井资料统计地层、岩石的地球物理性质数据，统计区内重力勘探、磁法勘探、电法勘探、地震勘探、放射性勘探等物探数据，确定各种物探方法的地球物理背景值、异常下限及矿体边界划分原则，编制物探综合平面图及剖面图，圈定异常范围，确定异常数量、规模、形态，统计异常极值、平均值，结合地质条件进行解释。依据地球物理性质检查测井定性、定厚解释及测井确定的地温、井径、钻孔偏斜等成果。

4.8.2化探资料的整理：统计区内水系沉积物、重砂、土壤、岩石、生物、气体测量等地球化学测量数据，确定地球化学背景值及异常下限，编制化探综合平面图及剖面图，圈定异常范围，确定异常数量、规模、形态，统计异常极值、平均值，编制矿区重砂成果图（见附录A附图说明23）、矿区水系沉积物综合异常图（见附录A附图说明24）等综合图件，结合地质条件进行解释。

4.8.3根据地质、物探、化探资料，计算确定矿体（层）厚度、埋藏深度、空间形态等，对各类异常进行系统编号，填入异常登记表或卡片；对异常进行分类评价，提出推断解释的意见。编制地质、物探、化探综合成果图等，指导下一步工程布置。

## 4.9 水文地质、工程地质、环境地质资料整理

4.9.1系统检查原始的水文地质编录资料和分析试验成果，如水文地质测绘、钻孔简易水文地质观测、抽（放）水试验、矿井水文地质调查、水文地质钻探编录、水样采集及水质分析等资料，校核编录中的有关地层代号、矿体（层）编号等。判别水文地质编录资料和分析试验成果是否符合相应规范要求及其完备程度。

4.9.2系统整理原始的水文地质编录资料和分析试验成果，结合物探化探资料，编制区域水文地质图（见附录A附图说明17）、矿床水文地质、工程地质及环境地质图（见附录A附图说明18）、水文地质剖面图、矿床岩溶分布图（见附录A附图说明19）、钻孔水文地质柱状图、坑道水文地质图等主要图件及专门性图件。

4.9.3对地表水及地下水动态观测资料，气象资料，抽水、注水、涌水资料，水质资料进行整理，编制矿床地表水及地下水动态变化曲线图（见附录A附图说明20）、抽水试验综合图表（见附录A附图说明21）等。

4.9.4对于矿体（层）及顶底板岩石或土壤的物理力学性质（如体积质量、湿度、块度、硬度、抗压、抗拉和抗剪强度、软化性、松散系数、安息角等）的试验结果资料进行整理，并按照不同的矿石类型或品级、顶底板和夹层的岩性，在矿区（床）内沿走向及倾向上的变化，分别进行统计分析，计算其平均值并编制有关图表；对可能露天开采的矿山，物理力学性质测试资料需基本满足划分露天境界的要求。

4.9.5系统整理工程地质资料，编制各种必要的工程地质图件，如坑道工程地质图、工程地质剖面图等。对露天开采的矿山，应在相关图件上初步标出上、下开采境界线，编制剥离量计算平面图、剥采比等值线图（见附录A附图说明13）和（边坡）工程地质剖面图。

4.9.6系统整理环境地质资料，编制必要的环境地质图件。当存在地热，瓦斯，地压异常及矿体（层）、围岩（顶底板）中发现含有放射性元素及其它有毒、有害气体（如硫化物、汞等）时，需检查相关样品的数量、代表性以及测试结果的准确性，并编制相关图表（如瓦斯采样分布图、瓦斯含量等值线图等），如发现问题，需及时采取补救措施。

- 勘查资料综合研究

## 5.1各勘查阶段综合研究的内容

5.1.1预查阶段：在综合分析野外地质调查、地球物理和地球化学勘查、三级异常查证和极少量的揭露工程资料的基础上，以研究区域矿产资源远景和成矿远景区为主，圈连出可供普查的矿化潜力较大的地区。

预查阶段一般需提交下列基本图件：区域地质图（见附录A附图说明1），区域地质研究程度图（见附录A附图说明2），地质构造（纲要）图（见附录A附图说明3），区域矿产图（见附录A附图说明4），成矿远景图（见附录A附图说明5），物探、化探异常平剖面图，踏勘路线剖面图等。

5.1.2普查阶段：在研究成矿地质背景、控矿条件、找矿标志、矿床（区）规模、初步查明矿石质量、收集矿石加工选冶技术性能及水文地质工程地质资料的基础上，结合大比例的物探和（或）化探工作及二～一级异常查证，对有找矿意义的重砂异常、物探化探异常，圈定具有进一步工作价值的地区。

普查阶段一般应提交下列基本图件：区域地质图（见附录A附图说明1）、区域地质研究程度图（见附录A附图说明2）、地质构造（纲要）图（见附录A附图说明3）、区域矿产图（见附录A附图说明4）、成矿远景图（见附录A附图说明5）、矿区（床）综合地形地质图（见附录A附图说明6）、物探、化探异常图、实测地质剖面图、勘探线剖面图（见附录A附图说明11）、资源储量估算图（见附录A附图说明12）等。

预查、普查阶段可采用类比法与附近的已知矿床进行成矿条件和找矿方向的地质研究。资源量估算的工业指标，可以使用勘查规范推荐的一般工业指标，亦可类比已知矿床（山），但应当注意不同的矿石自然类型或工业类型、开采方式、加工选冶方法等应用条件，合理选取工业指标。

5.1.3详查阶段：在普查工作的基础上，以研究矿体特征、控矿条件、赋存规律、矿石特征、矿石加工选冶技术性能为重点。分析开采技术条件，开展矿床开发经济意义研究，确定矿床是否具有工业开采价值。

详查阶段一般提交下列基本图件：区域地质图（见附录A附图说明1）、地质构造（纲要）图（见附录A附图说明3）、区域水文地质图（见附录A附图说明17）、矿区(床)地形地质图（见附录A附图说明6）、矿床水文地质、工程地质及环境地质图（见附录A附图说明18）、物探、化探异常图、勘探线剖面图（见附录A附图说明11）、实际材料图、采样平面图（见附录A附图说明10）、资源储量估算图（见附录A附图说明12）等。

详查阶段后期，需对矿床工业指标进行论证，按照多套不同方案的工业指标，圈定矿体和估算矿产资源储量。矿床工业指标的论证工作由矿业权人委托具有矿山建设设计资质的单位论证，比较每个方案矿体形态复杂程度、资源储量规模及利用率、预期经济效益，选择最佳方案，提出工业指标，按相关管理规定确定后执行。

5.1.4勘探阶段：以先期开采（首采）地段为重点，研究矿体特征、控矿条件、赋存规律、矿石特征、共生伴生组分、矿床（区）控制程度、矿石加工选冶技术性能和开采技术条件，全面评价矿床开发经济意义。

勘探过程中，需根据最近3～5年矿产品平均市场价格和矿山开采技术条件的变化，适时论证并合理确定矿床工业指标。

勘探阶段一般需提交下列基本图件：区域地质图（见附录A附图说明1）、地质构造（纲要）图（见附录A附图说明3）、区域水文地质图（见附录A附图说明17）、矿区（床）地形地质图（见附录A附图说明6）、矿床水文地质、工程地质及环境地质图（见附录A附图说明18）、水文地质剖面图（见附录A附图说明18）、矿床地表水及地下水动态变化曲线图（见附录A附图说明20）、矿坑涌水量预算平面图（见附录A附图说明22）、物探、化探异常图、勘查线剖面图、实际材料图、采样平面图（见附录A附图说明10）、资源储量估算图（见附录A附图说明12）等。

## 5.2矿床（区）地质的综合研究

5.2.1矿床（区）地层

5.2.1.1在区域地层划分的基础上，建立区内地层层序，含矿地段或含矿岩系的层序、接触关系，指出区内层序在地层格架中所处的部位（体系）。编制区内综合地层柱状图及岩相、岩性对比图等（见附录A附图说明8）。

5.2.1.2研究含矿地层或含矿岩系与地层、岩相及化学地层间的关系，研究近矿蚀变作用、容矿岩层等，编制有关综合图件。如矿区重砂成果图（见附录A附图说明23），矿区水系沉积物综合异常图（见附录A附图说明24）和矿区地形、地质、物探、化探综合平面图等（见附录A附图说明26）。

5.2.2矿床（区）岩石

5.2.2.1对区内岩石统一划分、命名。岩浆岩区需在区域单元、序列划分的基础上，确定矿区单元、序列。勘探阶段后期需对侵入机制、火山期次、矿化富集特征等进行研究，必要时利用同位素年龄及岩石地球化学特征分析研究。

5.2.2.2注重研究不同期次及不同性质的岩体在成矿过程中的作用。通过对侵入体的剖面资料研究，确定相带划分原则，详细划分侵入岩的期次和相带、生成时代、生成关系、生成次序和空间分布情况；通过研究火山岩系剖面及路线对比资料，对与火山作用有关的矿区（床），应确定火山岩系（火山-沉积岩系）层序、岩性和岩相，以及喷发-沉积旋回，圈出与成矿作用有关的火山机构以及各种控-储矿构造等。

5.2.2.3通过对变质岩剖面资料的研究，确定变质带、变质岩系层序、岩性和变质相，并根据岩石变质特征，进一步细分其变质相带或岩性段，区分不同期次变质作用和构造，研究含矿岩层（或相带）及与矿化富集有密切关系的不同变质作用、叠加变质作用和构造作用；研究其变质类型、变质程度、变质范围以及与矿化的关系等。

5.2.2.4配合实测主干剖面及采样，开展对区内岩石地球化学特征的研究。详查和勘探阶段需研究地层、蚀变与矿化的关系。

5.2.3矿床（区）构造

5.2.3.1研究矿床（区）在区域构造中的位置，控制矿床（区）构造的性质、序次、形态、产状。详查和勘探阶段需详细研究控矿构造、导矿构造和容矿构造。

5.2.3.2研究节理、裂隙、面（线）理、层面构造，需系统测量统计并作图分析。详查和勘探阶段需指出与成矿有关或与构造配套有关的特征及方向。

5.2.3.3研究破坏矿体的断层、破碎带及挤压带。详查和勘探阶段需研究确定其性质、规模、位置、产状。按相应勘查阶段的要求，研究评价工程控制程度。

5.2.4研究影响矿体稳定程度的其它因素

5.2.4.1详查和勘探阶段需研究矿体夹层、薄化带和破坏矿体的无矿天窗、侵入体、脉岩、陷落柱等与沉积构造、岩相或构造裂隙的关系，圈定其分布范围。

5.2.4.2区内若褶曲构造发育时，详查和勘探阶段需研究褶皱形态、轴向及产状。可用矿体（层）底板等高线图表示其特征，对较大褶皱轴向及其拐点，研判工程控制程度是否达到要求。

5.2.4.3当区内小褶曲、小断裂发育时，详查和勘探阶段可沿地表走向或倾向一定范围统计发育规律，即褶曲长及弧度，断层性质、断距、规模、产状及密集度等。

5.2.5详查和勘探阶段须研究划分构造复杂类型（简单、中等、复杂）。

5.2.6其它专项

结合矿床特征，在需要和可能的条件下，开展区内地球物理、地球化学、同位素地质学、

水文地质学及古生物、古地磁方面的研究工作。做好区域矿产成矿预测，编制区域构造纲要图、区域矿产地质图、区域水文地质图、区域物理探矿异常图和区域化学探矿异常图。

## 5.3 矿体（层）的综合研究

5.3.1研究矿体稳定程度

研究矿体（层）的空间位置、数量、规模、形态、产状，对厚度、品位沿倾向、走向的变化进行统计，分别计算厚度变化系数、品位变化系数，区分主矿体、次要矿体及小矿体，或矿体群。

5.3.2研究矿体三度空间的变化

详查和勘探阶段用地质平面图（见附录A附图说明6）、中段图（见附录A附图说明9）、剖面图（见附录A附图说明11）、纵投影图（见附录A附图说明12）、底板等高线图、矿体等厚线图（参考附录A附图说明13）、有用及有害组分分布等值线图、赋矿地层或矿层对比图（见附录A附图说明8）等，反映矿体特征。对明显受一定层位、岩相和构造控制的矿体（层），应研究其控矿作用与厚度变化的关系。对多矿层的矿区，应确定标志，进行矿层的对比，编制矿层柱状对比图（见附录A附图说明8）。在先期开采（首采）地段主矿体上覆的小矿体，应注意研究其规模、形态、产状及赋存规律。

## 5.4矿石质量及加工选冶技术性能研究

5.4.1采样和配制代表性

5.4.1.1评价矿样代表性，矿样需能代表矿床内各种类型和各种品级的矿石。

5.4.1.2研究判别矿样种类、个数、采样点布置、粒度、重量、配样方案、采样施工的适宜性和合理性。勘探阶段试验矿样与今后矿床开采时加工选冶的矿石性质需基本一致。

5.4.2矿体（层）矿石的物质组分研究

5.4.2.1矿石组分的变化规律研究

分矿种、分矿石类型系统研究矿体（层）矿石的主要组分、共生组分、伴生组分及有害组分的含量、变化。详查和勘探阶段需选择主干剖面编制品位变化曲线图或区内品位等值线图，计算品位变化系数等，以反映品位变化规律，确定或调整有关鉴定、测试项目。

5.4.2.2矿石的矿物成分、结构、构造研究

选择具代表性的剖面系统采样鉴定，研究矿物种类、含量、粒度、晶体形态、嵌布方式、结晶世代、矿物生成顺序和共生组合关系。

5.4.2.3矿物成分与化学成分的关系研究

通过物相分析、相关分析等，研究矿石中的矿物成分、物相及其分配率与有用、有益、有害组分的相关关系。

5.4.2.4矿石组分之间的联系研究

研究主要组分与共生组分、伴生组分及有害组分的相关关系；详查和勘探阶段需研究矿体（层）厚度与主要组分的相关关系；对有害组分超过规定的地段，应单独圈定其范围。

5.4.2.5对某些非金属矿床除研究品位、品级外，尚需研究矿石的物理性质、化学性质及其变化，查明矿石质量，其研究项目可根据矿种和可能的用途等具体情况确定。

5.4.3矿石自然类型、工业类型及品级的研究划分

详查和勘探阶段需依据矿种的工业指标、矿物成分、品位及物相分析资料划分其类型、品级，将其界线（含推断界线）表示在综合图件上，研究并重点设计工程予以控制。

5.4.4矿石的加工选冶工艺矿物学研究

通过矿石物质组成研究，分析原矿的粒度组成及有用组分分布、矿物嵌布粒度特征及矿石的理论加工选冶指标。

5.4.5矿石加工选冶技术性能的综合研究

5.4.5.1根据勘查阶段和勘查成果的使用范围确定矿石加工选冶试验研究程度。随着勘查程度的提高，循序渐进地加深试验研究程度。试验研究的内容和深度能为制订工业指标和矿床开发经济意义评价提供依据。勘探阶段需结合建设设计要求，试验成果需能满足制订加工选冶工艺流程和产品方案的需要，试验程度需达到矿山建设设计的要求。

5.4.5.2以当前技术经济条件下可行、指标先进、经济合理为原则，研判矿石加工选冶试验工艺流程的适宜性。

5.4.5.3根据试验研究成果，从矿石类型、化学成分、加工选冶技术经济指标（精矿品位、产率、回收率、尾矿品位及加工选冶成本等）、精矿多元素分析及尾矿查定结果等方面统计分析入手，判别加工选冶流程的合理性及加工选冶效果。着重研究各种类型和品级矿石的性质与加工选冶性能之间的关系，基本加工选冶方法与可能达到的加工选冶指标，有害杂质选除的难易等。

5.4.5.4对部分矿种的加工选冶技术性能研究，如煤、铀、某些非金属矿等，按该矿种的勘查规范及相关规范执行。

5.4.6矿石中共生、伴生组分（矿产）的综合研究

5.4.6.1根据矿石光谱分析、基本分析、组合分析、全分析，以及加工选冶试验资料等，研究矿石中共生、伴生组分的种类、赋存方式、回收利用的可能性，并做出综合评价。勘探阶段对共生、伴生组分（矿产）回收利用的研究程度需满足建设设计的基本要求。

5.4.6.2对以独立矿物形式存在的共生、伴生组分，需通过加工选冶试验研究资料，研究评价其分离、富集、制备得到合格产品的技术可行性和经济合理性；对呈分散状态存在的共生、伴生组分，需通过加工选冶试验研究资料，研究评价其富集规律和回收利用的途径。

5.4.6.3根据精矿多元素分析结果，研究评价相关元素对产品质量的影响和回收利用状况。

5.4.6.4根据尾矿查定和有关测试结果，研究评价进一步提高有用组分回收利用的可能性。

5.4.6.5根据围岩、矿层顶（底）板或夹石中有益、有害组分的取样测试资料，对其回收利用的可能性及其对采矿、选矿、冶炼的影响做出评价。

5.4.6.6共生、伴生组分（矿产）综合研究的具体要求见《矿产资源综合勘查评价规范》(GB/T　××××-2010)。

5.4.7矿石加工选冶性能试验资料的综合研究

5.4.7.1审核承担矿石加工选冶性能试验及测试的单位是否具备相应资质，所提交的成果资料是否验收合格。

5.4.7.2审核矿石加工选冶性能试验程度是否达到矿产勘查各阶段及其对选冶试验程度的相关要求。

预查阶段：收集的矿石加工选冶性能试验资料需满足类比研究的要求。

普查阶段：对工业利用技术已经成熟的易加工选冶矿石，矿石加工选冶性能研究程度需满足从矿石物质组成、主要矿石矿物、脉石矿物、结构构造、嵌布特征、粒度大小、有害组分及影响加工选冶条件等方面与邻区同类型生产矿山进行类比的要求，并就矿石加工选冶的性能做出评述，必要时需进行验证试验；对工业利用尚有难度的一般矿石需有可选性试验资料；对无可类比的、难加工选冶的或新类型矿石需有可选性试验或实验室流程试验资料；饰面石材需有“试采”检查资料。

详查阶段：易选矿石需有可选性试验资料；一般矿石需有可选性试验或实验室流程试验资料；难选冶矿石需有实验室扩大连续试验资料；饰面石材需有代表性的试采资料。直接提供开发利用时，试验程度需达到矿山建设设计的要求。

勘探阶段：需有不同矿石类型具代表性样品的矿石加工选冶性能试验资料。易选矿石需有实验室流程试验资料；一般矿石需有实验室扩大连续试验资料；大型矿山的难选冶矿石和新类型矿石需有半工业试验资料。

5.4.7.3矿石加工选冶性能试验程度需满足以下要求：

类比研究试验：根据矿石主要特性，与邻近已开发的同类矿山进行资料对比研究或简单的对比验证试验。

可选（冶）性试验：在实验室采用当前具有工业意义的加工选冶方法和常规的流程，以获得目的产品的技术指标，为判别试验对象是否可作为工业原料提供依据。采样要求按矿石工业类型，浅部与深部取样相结合，均匀分布于整个矿区。采样重量一般为50～200kg。

实验室流程试验：用实验室小型设备，分批次对矿石加工选冶流程进行试验研究，对流程结构、流程条件及其方案进行比较试验，一般需有闭路试验结果。采样要求按矿石工业类型，浅部与深部取样相结合，均匀分布于整个矿区。采样重量一般为100～500kg。

实验室扩大连续试验：用实验室型连续加工选冶设备模拟工业模式进行试验，对实验室流程试验推荐的一个或数个流程，在串组为连续的、类似生产状态的操作条件下进行试验，能在动态平衡中反映试验因素和技术指标。采样要求按矿石工业类型，地表和坑道或钻孔取样相结合，均匀分布于整个矿区。采样重量一般为500～5000kg。

半工业试验：用规模小于设计规模的工业设备，按工业模式在专门的试验车间或试验工厂进行试验，以验证实验室扩大连续试验结果。

## 5.5 矿床（区）勘查工作程度的综合研究

5.5.1视各勘查阶段的不同要求，对各项勘查资料分析研究，结合同类型已知矿床的对比研究，综合考虑矿体规模、形态复杂程度、构造破坏程度、矿体厚度品位及其稳定程度等因素，评判矿床勘查类型及工程间距确定的合理性。

普查阶段：根据地质、物探、化探等资料，进行综合研究，初步判定勘查矿种的规模，大致确定矿床勘查类型，并根据相应矿种规范，初步评判工程间距确定的合理性。

详查阶段：根据地质工作的不断深入和地质资料的不断积累，进一步论证并确定矿床勘查类型，为优化调整勘查工程部署提出建议。

勘探阶段：对详查阶段探获的主要矿体和控矿构造、赋矿层位、控矿母岩以及矿体形态、品位变化大、成矿期后构造叠加或岩脉穿插的复杂地段等，研判加密及边界控制程度是否符合相应规范要求，评判矿床勘查类型及工程间距确定的合理性。

5.5.2 统计研究主矿体的厚度、品位、构造控制程度和研究程度是否达到相应勘查程度的要求。根据勘查阶段需要编制矿体纵投影图（见附录A附图说明12）、底板等高线图、厚度等值线图、勘查线剖面图（见附录A附图说明11）、联合剖面图、中段地质平面图（见附录A附图说明10）、品位厚度关系曲线图、地质物探化探综合剖面图等综合图件，通过对比研究，或选择一定块段用不同工程间距估算资源储量，论证工程间距的合理性。

5.5.3详查和勘探阶段对延伸较大的矿床（层），需研究矿体赋存深度、建设条件、开拓方式及技术经济条件，研判不同地段、不同埋深勘查工程控制程度的合理性。

5.5.4分析研究矿床工业指标的合理性，根据矿石品位、加工选冶试验及技术经济资料，运用统计法、类比法、价格法或方案法等，提出矿床工业指标建议、共伴生组分综合评价指标，作为推荐工业指标的依据。

5.5.5研究各类资源储量的分布、比例，研判先期开采（首采）地段资源储量的控制程度和探明的、控制的资源量比例是否达到有关规范对相应勘查阶段的要求。探明的可采储量须满足矿山返本付息的需要。

5.5.6在搜集、类比邻近矿区的采矿、选矿、冶金及矿产品市场的技术经济参数的基础上，及时对矿床开发是否具有经济效益进行分析论证，以判定是否有进一步工作的价值。

## 5.6 矿床（区）开采技术条件的综合研究

5.6.1矿床（区）水文地质综合研究

5.6.1.1根据各勘查阶段和开采方式的要求，编制矿区水文地质、工程地质及环境地质图（见附录A附图说明18）、剖面图以及抽水试验综合图表（见附录A附图说明21）等主要的基本图件及专门性图件。

5.6.1.2普查阶段通过对水文地质条件的调查，初步确定勘查区内水文地质类型，大致划分含水层、隔水层。

5.6.1.３详查和勘探阶段依据水文地质测绘资料，钻孔简易水文地质观测资料，地表水、地下水动态观测资料，矿井水文地质调查资料，水文地质钻探编录和分析试验成果，结合物探、化探资料综合研究，在分析区域水文地质资料，矿床（区）水文地质特征，矿床充水因素，地下水补给、径流、排泄条件，地表水与地下水、各含水层间的水力联系，划分勘查区水文地质条件勘探类型及水文地质条件复杂程度。作为矿山建设设计依据的，需在取得矿坑涌水和边界条件可靠计算参数的基础上，进行矿坑涌水量预测，研究突水可能性；结合矿区洪水位资料，提出矿坑防、排水措施；提出地下水综合利用、防治地下水污染的意见或建议。指出供水水源方向。

5.6.2矿床（区）工程地质综合研究

5.6.2.1普查阶段通过对工程地质条件的调查，初步确定勘查区内工程地质条件，如第四系覆盖层、断层、破碎带；岩组特征及力学性质；软弱岩层或软弱夹层的特征及分布等。

5.6.2.2详查和勘探阶段需研究氧化带、岩体风化深度及蚀变程度特征与分布；构造带（破坏带、挤压带、裂隙及节理）特征及分布规律；变质矿床的片理、线理特征及分布；对矿层顶底板岩石、矿石、夹层（特别是软弱层）需按岩石性质、矿石的类型或品级分别进行力学性质（抗压、抗拉和抗剪强度）统计分析，论证顶底板及围岩的稳固性，划分工程地质勘探类型及工程地质条件复杂程度。研究重点需放在先期开采（首采）地段。编制有关图表（如工程地质图、剖面图等），对砂矿床必要时还需编制地貌图（见附录A附图说明14）、基岩顶面等高线图、砂矿地质图（见附录A附图说明16）。

5.6.2.3对露天开采的矿床（区）应论证采场边坡的稳定性。根据岩石土壤类型和岩体结构、物理力学资料，分析边坡稳定条件及影响因素，预测边坡可能滑动变形地段、范围，根据需要推荐开采边坡角，为确定采场边坡稳定性、上下境界线提供资料及图件。

5.6.3矿床（区）环境地质的综合研究

5.6.3.1普查阶段在搜集勘查区环境地质条件、矿区内历次地震活动强度及所在地区的地震烈度资料的基础上，初步了解勘查区自然地理环境以及地质灾害现状，研究区域稳定性。

5.6.3.2详查和勘探阶段，通过调查、详细调查矿区内岩溶、流砂层、冻土、湿陷性黄土、崩塌、滑坡、泥石流、塌陷、沉降、地裂缝、山洪等所取得的资料，研究自然地质作用的发育程度、活动性、分布规律、现状与发展趋势及其对矿床开采的影响，并提出防治措施及建议。

5.6.3.3详查和勘探阶段，需研究、详细研究矿床开采引起的地下水位下降、尾矿库、矸石山、废石堆放等的影响范围，对矿床开采可能引起的地面变形破坏（沉降、塌陷、裂缝、崩塌、滑坡、泥石流等）范围，采选矿废水排放对附近水体的污染进行预测和评价，分析预测采矿、选矿、冶炼对环境的影响，对区内的生产、居民生活可能造成的影响和对生态环境、风景名胜区可能构成的危害做出评价，提出防治意见。对采矿废石的堆放与处置、利用提出建议。划分矿区地质环境质量类别。

5.6.3.4适于水溶、热熔、酸浸、碱浸、气化开采的矿床以及多年冻土矿床，需在搜集、整理相关资料的基础上，针对其勘查工作的特殊要求进行综合研究评价。

## 5.7 矿床其它开采技术条件的综合研究

5.7.1不同勘查阶段，需根据工作程度要求，在搜集、统计与开采技术条件有关的参数（如体积质量、湿度、块度、硬度、软化性、松散系数、安息角等）的基础上，研究评价样品的代表性及数量是否符合规范要求。

5.7.2详查和勘探阶段，需搜集、汇总有毒（砷、汞等挥发性物质）、有害（瓦斯、粉尘等）及放射性物质背景值的有关资料，对矿体（层）、围岩中所含的有害气体（瓦斯、硫化氢、汞等）、放射性元素和生产过程中产生的粉尘，要研究其含量、赋存状态、逸出因素及产出的地质条件，并圈定影响范围。对瓦斯等级及突出的可能性应做出评价。

5.7.3详查和勘探阶段，对矿体（层）埋藏较深或地温、地压较高的地区，要搜集、汇总、研究地温、地压资料，圈出地热、地压灾害区。对煤层、硫铁矿、自然硫等还应研究其自燃性和煤尘的爆炸性。

5.7.4各勘查阶段均需调查收集老窿、停采矿井、小窑的分布范围、充填情况等资料，研究合理圈定老硐采空区的原则或方法。作为开采设计依据的，需在可能的情况下，圈定老窿（采空区）界限。

## 5.8 矿床成因的综合研究

5.8.1普查、详查和勘探阶段，需研究勘查区成矿作用与地层、岩浆活动、变质作用及构造作用的时间、空间关系；研究岩性、岩相、围岩蚀变、矿化作用、与矿化富集和矿体分布规律的关系。

5.8.2详查和勘探阶段，需运用地球物理、地球化学、矿物学、热力学等方法，对矿床（体）形成的机理及物质成分的特征进行初步研究。

5.8.3勘探阶段需综合研究物探、化探及地质特征；研究成矿环境、成矿物质来源及运移规律；研究后生作用与矿化富集或贫化的关系；研究盲矿体的赋存条件、形成规律；根据矿体的时空分布规律和控矿因素，研究矿体（床）的早期就位与后期改造、剥蚀、埋藏保存之间的相互关系，确定矿床（体）的找矿标志，指出找矿方向。大、中型矿床一般需有同位素及包体测温资料。

5.8.4勘探阶段后期，对典型的大、中型矿床，有条件时可对成矿模式或成矿系列进行专题研究。

## 5.9  区域成矿远景专题综合研究

5.9.1勘探阶段后期，一般需全面收集区域地质、矿床、矿点、矿化点、物探及化探（含重砂）异常点（区、带）、遥感、岩矿鉴定、测试等资料及总结找矿标志，并对其质量和可利用性分别做出评述；研究区域地质背景、区域地质研究史，编制区域地质研究程度图（见附录A附图说明2）、区域矿产图（见附录A附图说明4）。

5.9.2勘探阶段后期，需综合研究区域内矿种的成因类型、形成时间、空间分布及其特征；综合研究物探及化探背景、异常特征、分布规律与地质背景的关系；编制区域物探及化探平面图、平剖面图。

5.9.3勘探阶段后期，需分析区域地质史、区域成矿地质条件及成矿规律，编制区域地质图（见附录A附图说明1）、区域地质构造图（见附录A附图说明3）、区域矿产图（见附录A附图说明4），或根据需要编制构造-矿产图、构造-岩相图、岩相古地理图等。

5.9.4勘探阶段后期，需在编制区域成矿规律图或区域成矿远景图（见附录A附图说明5）的基础上，综合评价区域成矿远景，预测区域找矿方向，指出下一步工作的重点区域。

5.9.5随着地质工作和综合研究工作的深入，需根据新资料和新认识对已有成果进行修正。当对区域成矿规律有新认识时，需对已做过结论的矿区（点）或物探、化探资料进行重新研究和评价。

- 综合图表编制及勘查资料的处理

## 6.1综合图表的编制

6.1.1综合整理研究最终需将野外系统整理和勘查过程中综合研究的资料，按照地质设计和地质报告的要求编制图件、表册及文字。

6.1.2综合图件的编制

6.1.2.1综合图件的种类按固体矿产勘查报告编写提纲要求，结合矿种和矿区的具体情况最终确定。

6.1.2.2综合图件的图式、内容按相应规范规定执行。综合图件须突出反映矿床地质特征，反映同一地质体的图件需相互吻合。

6.1.2.3综合图件需按有关规范规定统一图例，允许结合矿种、矿床（区）的地质特征合并或简化、增补；但同一矿床（区）设计和勘查报告中各类图件（含插图）图例须统一。

6.1.2.4综合图件经最终检查校对，各级责任人和检查人签字后，方可进行编号、清绘、复制。

6.1.3综合表册的编制

6.1.3.1综合表格的种类、格式，需根据矿种、报告的种类、资源储量估算的方法、拟采用的开采方式等编制。

6.1.3.2各类表格须经检查、校对，各级责任人和检查人签字后，方能复制。

6.1.4基础数据的精度和修约原则

6.1.4.1基础数据的精度，按相关专业要求执行。各类表册、图件、报告文字中，采用的同类数据精度相同。其修约原则按GB8170－87《数值修约规则》执行。

6.1.4.2图上所有界线（含图框线）相对误差、综合或累计误差都不应大于0.5mm。

## 6.2 综合整理研究资料和成果的处理

6.2.1综合整理研究的资料和成果，按照有关规范、规定、要求清绘、复制。

6.2.2综合整理研究资料（原始编录资料、实物地质资料、成果地质资料）须进行最终校核、分类编号，经验收合格后，登记造册，妥善保存。验收时需检查验收图件、表册及文字。图件的内容、图式、图例、文字必须符合规范、规定要求，做到规范化、标准化。

## 6.3实物地质资料

6.3.1矿区内的岩石标本、矿石标本、矿化蚀变标本、构造形迹标本、典型物性标本、矿石加工副样，以及典型区域地层岩心，矿心，均须系统整理保存。岩心、矿心按岩矿心管理规定设立岩心库长期保存。对具有典型意义的大型矿床的岩石、矿石标本，报送国家实物地质资料库存放。

6.3.2勘查工作结束后，须将有关的标本、岩心、矿心等实物性地质资料移交给接收单位，并办理移交手续。

- 综合整理研究的质量监控

7.1综合整理研究的成果需进行经常性检查和阶段性检查。经常性检查包括检查及抽查，自检、互检、作业组长（专业组长或指定专人）检查比例均为100%，项目技术负责人室内抽查比例为50%，实地抽查比例为30%；阶段性检查由勘查单位负责人、技术负责人根据项目实施阶段组织进行，室内抽查比例20%～30%，实地抽查比例10%～20%，综合图件须进行100%审查，并出具阶段性检查报告。所有综合整理研究的成果须由有关人员亲笔签字。

7.2各种综合整理研究成果经检查合格后，须由勘查单位统一验收，必要时对重要内容、重要地质现象、资料依据不足或争议较大的关键问题，须及时组织有关人员实地检查、处理。对不符合要求的资料，应采取及时有效的措施进行补救；关键数据及重要参数达不到设计要求的，应重新开展工作。对检查验收中有争议的重大问题，须及时向有关方面通报。检查验收后要及时编写质量检查验收报告(见附录D.1固体矿产勘查综合整理研究资料质量检查卡片、D.2非煤钻孔工程质量评级汇总表、D.3煤钻孔工程质量评级汇总表)。

7.3对检查验收中提出的意见和要求，须逐项落实，及时补充、修改或返工，并予以记录说明。

7.4综合整理研究成果一经审定，未经项目技术负责人同意，不得修改。电子文档资料须有版本控制。

7.5地质资料质量检查卡片和质量验收报告是检查质量责任的资料依据，均须作为技术资料归档保存。

7.6勘查项目结束后，由矿业权人（出资人）或其委托的单位对项目的综合整理研究成果进行总体验收，区调、水文、物探、化探、测量、测试、实验等专业的检查验收，按照有关规范和规程执行，并出具验收意见（见附录D.4固体矿产勘查地质资料综合整理研究质量验收评定表）；国家出资的勘查项目成果验收，按相关规定执行。

## 附录A
（资料性附录）
固体矿产勘查地质资料综合整理研究参考附图

| 顺序号 | 图 名 | 勘查阶段 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 区域地质图 | 各勘查阶段 |
| 2 | 区域地质研究程度图 | 各勘查阶段 |
| 3 | 地质构造图 | 预查、普查、详查 |
| 4 | 区域矿产图 | 预查、普查 |
| 5 | 成矿远景图 | 预查、普查 |
| 6 | 矿区（床）地形地质图 | 各勘查阶段 |
| 7 | 矿区（床）实际材料图或探矿工程分布图 | 各勘查阶段 |
| 8 | 含矿地层柱状对比图及矿层柱状对比图 | 各勘查阶段 |
| 9 | 矿床（体）水平断面图 | 详查、勘探 |
| 10 | 矿床（体）中段资源储量估算平面图及矿床（体）取样平面图 | 详查、勘探 |
| 11 | 勘查线地质剖面图及勘查线资源储量估算剖面图 | 各勘查阶段 |
| 12 | 矿体（层）垂直纵投影资源储量估算图和水平投影资源储量估算图（附矿层底板、顶板等高线） | 详查、勘探 |
| 13 | 矿床（体）剥离比等值线图与外剥离量计算平面图 | 详查、勘探 |
| 14 | 地貌图 | 特殊矿种要求 |
| 15 | 第四纪地质图 | 特殊矿种要求 |
| 16 | 砂矿地质图 | 特殊矿种要求 |
| 17 | 区域水文地质图 | 各勘查阶段 |
| 18 | 矿区（床）水文地质、工程地质及环境地质图 | 各勘查阶段 |
| 19 | 矿床岩溶分布图（岩溶区） | 详查、勘探 |
| 20 | 矿床地表水及地下水动态变化曲线图 | 详查、勘探 |
| 21 | 抽水试验综合图表 | 详查、勘探 |
| 22 | 矿坑涌水量预算平面图 | 详查、勘探 |
| 23 | 矿区重砂成果图 | 预查、普查、详查 |
| 24 | 矿区水系沉积物综合异常图 | 预查、普查、详查 |
| 25 | 矿区综合地形地质平面图 | 各勘查阶段 |
| 26 | 矿区地形、地质、物探、化探综合平面图 | 各勘查阶段 |

注：图件基本图式参见国土资源部矿产资源储量评审中心编《固体矿产勘查地质图件规范图式》，地质出版社，2009年10月第1版。

固体矿产勘查地质资料综合整理研究附图内容说明

（所有综合平面、剖面图件均需标明矿业权界线）

1．区域地质图

1.1 区域地质图主要表示矿区外围或成矿远景区的地质情况，借以说明矿区或矿床的区域地质特征，以及成矿的地质环境与条件等，从而展示区域成矿远景，为发现新矿床提供线索。

1.2 图上地层与岩石的划分详细程度视具体情况而定，需符合图的相应比例尺的一般要求。普查所测地质图对于与成矿直接有关的地质体可作详细的划分，而对成矿关系较小的地质体的研究程度可稍低于制图比例尺的要求。图的比例尺一般为1:50000～1:200000。基本要求是：

（1）用同比例尺的简化地形图为底图，但须保留等高线、水系、铁路、公路、主要的土路和有意义的地形要素（陡崖、岩溶等）、国界、省界、城镇及主要居民点，以及其它要素（采石场和重要的竖井、平巷等），删掉不必要的符号和注记。

（2）图上需正确反映该区的地质特征，绘出实测的或推断的地质界线和地层之间的接触关系，不同时代的各种侵入岩及其岩相分带，各种变质带、蚀变带、以及片理、片麻理的方向和代表性产状等。对于断裂需注明其性质与产状，区别实测断层与推测断层。

（3）要用不同的符号和花纹突出反映矿层（体）、含矿层、各种矿化蚀变带、铁帽以及砂矿床的位置等。重要地质现象可放大表示。

（4）必须附有1～3条垂直区域构造走向的地质剖面图。剖面线可以为直线或折线，但需充分反映区域主要构造特点。剖面上需表示出：剖面编号、方向、比例尺、标高、以及剖面线所穿越的河流、居民点、山顶等地理位置。综合利用物探、化探资料编制区域地质图（比例尺一般为1:50000）可以在剖面上表示物探、化探曲线。

（5）必须附综合地层柱状图，比例尺以能表达地层结构的基本特征为原则。当地层岩相变化很大时，可编制两个或两个以上的综合柱状图。

地层柱状图中，需分清各时代地层和各填图单位。用不同的线条、花纹符号表示不同的岩层及其接触关系。在右边相对应的位置标注厚度并简单描述，注明具有代表性的化石和矿产。左边表示地层系统、地层名称和时代符号。利用物探、化探或航空照片解译资料进行编制时，可在柱状图右侧表示物探、化探曲线或影象柱状图（包括影象特征的描述）。

（6）综合地层柱状图一般绘在左图廓外，剖面图绘在下图廓外，图例绘在右图廓外。

2．区域地质研究程度图

2.1 主要说明区域内外以往地质工作情况及其研究程度。

2.2 图上主要内容为：

（1）底图采用的比例尺以能清楚反映不同地质工作研究程度为准。图上需标明国界、省界以及主要铁路、公路、山峰、水系、城镇等。

（2）区域内不同比例尺的地质填图、勘查的范围及年代。

（3）区域内不同比例尺、不同方法的物探 、化探 、航空测量的工作范围及年代。

（4）同一工作方法，但比例尺不同的重复工作的地区，需分别表示。

3.地质构造图

3.1 为了阐明工作区（或矿区、床）内地质构造特点、各种构造形态和构造发展历史，可编制工作区地质构造图或区域构造纲要图。大面积预查、普查时，该图是必附图件；详查和勘探时，视矿区地质构造复杂程度而定。

3.2 编制地质构造图的主要要求：

（1）采用与地质图同比例尺的地形图作底图，可简化等高线。

（2）比例尺小于1∶25000的图用构造层法表示各期构造运动，用颜色和符号表示地壳运动时期，用岩相花纹表示岩浆、沉积和变质建造的类型；1:10000或更大比例尺的地质构造图可用岩性花纹表示不同岩层。为了明显表现褶皱构造（包括用物探、化探方法推测的隐伏褶皱），需用各不同时代褶皱的颜色表示出背斜轴线与向斜轴线。

（3）需详细表示出断裂构造，用不同符号表示断裂类型、性质和产状，用线条粗细表示断裂规模，断裂线按其时代，用褶皱轴线相同的颜色表示。

（4）岩浆岩体需表示原生节理、流面、流线等构造；变质岩需表示区域片理、线理等构造；沉积岩需表示出组（段）的界限，零星分布的第四纪沉积可以从简。有条件时需表示不同岩层、不同应力系统的构造裂隙和节理。

（5）表示火山口和构造岩带。

（6）根据构造与矿产的关系，在地质构造图上需区分成矿前构造和成矿后构造，有条件时需标示出容矿构造 。

（7）附1～3条同比例尺的地质构造剖面图。

3.3 不同学术观点对编图的内容有其具体要求或规定，编图时，需尽可能综合考虑，必要时，可分别编图。

4. 区域矿产图

4.1 矿产图是综合反映区域矿产分布的图件，以此了解区域各类矿产分布情况，指导地质勘查工作。

4.2 矿产图应用同比例尺的地质图作底图，以便于了解各类矿产与地质特征的联系。编制时可简化部分与成矿关系不大的岩层产状及地质符号。如矿产资料不多，可合并在地质图

上，不单独编制矿产图。

4.3图上主要内容为：

（1）全部矿产的工业矿床（按大、中、小型三种符号分别表示）、矿点（指确有矿床存在，而规模大小未定）、矿化点。

（2）重砂取样、土壤测量和其它物探、化探方法所确定的全部异常区和异常点。

（3）不同的成因类型和建造分类（包括不同成因类型的砂矿）。

（4）按时代标出矿体（层）的岩相（带）。可能时按矿石成分、结构、构造详细划分矿体（层）。

（5）尽可能按矿石成分、结构、构造详细划分各种矽卡岩带、热液蚀变带、铁帽等。

4.4矿床比较密集时，需将最大和最重要的矿床符号全部标出，其余矿床符号则可被掩盖一部分。若同种矿产部分或全部被掩盖，须用线引出，然后画出这个矿床（矿点）的符号。

4.5 工作区内的全部矿床、矿点、异常区和异常点，需不分矿种、由左至右、由上而下连续编号，且与矿产登记卡上的编号一致。

4.6 为了便于在图上寻找各种矿床和矿产编号，图上需画出方格网。

5. 成矿远景图

5.1 在进行区域地质调查、预查、普查和区域性资料综合整理研究时，要求编制相应比例尺的成矿远景图。其目的在于阐明工作区各类矿产的成矿规律，进行成矿预测,分析成矿远景,为拟定长期规划和合理部署地质工作提供科学依据。

5.2 综合分析地质、物探、化探、重砂、遥感、科研等各类资料，根据地质条件划定成矿远景区。由于每种矿种或矿组（指有成因联系的几个矿种）的成矿规律不同，成矿远景区需按矿种或矿组来划分。其区划级别，一般可按下列分级：

Ⅰ级：全球成矿带（如太平洋、古地中海）。

Ⅱ级：跨越数省（区、市）的成矿带（如长江中下游、秦岭、三江）。

Ⅲ级：控矿的地质条件相同并有较大展布范围的矿带（如相连成带的镇江—繁昌一系列中生代火山岩盆地）。

Ⅳ级：由同一成矿作用形成、具有成因联系的矿田分布区（如宁芜盆地）。

Ⅴ级：受同一岩体或层位控制的一系列矿床和矿点分布区（如宁芜盆地的钟姑矿田）。

在地质研究程度较高的地区，成矿远景区需划到Ⅳ级或Ⅴ级。

5.3 编制成矿远景区适当比例尺的基础地质、物探、化探图件，如地质研究程度图、地质矿产图、物探、化探、重砂异常图等。反映成矿规律的各种辅助性图件，如岩相古地理图、构造岩浆岩图等。图件的比例尺：Ⅴ级成矿远景区为1:25000～1:50000；Ⅳ级为1:100000～1:200000；Ⅲ、Ⅱ级为1:200000～1:500000。

5.4 在对成矿远景区进行成矿规律研究的基础上进行成矿预测，编制成矿远景图。根据成矿地质条件和资料依据充分程度的不同，资源潜力大小、进一步划分不同类别的预测区。图上需突出表示控制成矿的主要地质因素，标绘出各类异常点、异常带、已知矿床、矿点、矿化点和矿化标志等具体位置，并圈划出可进一步工作的远景地段（标示出不同类别的预测区）和建议进行地质填图、物探、化探、探矿工程施工等的工作范围（内容复杂时可另编分区工作布置图等附属图件）。图件的比例尺可与地质矿产图比例尺一致，也可与地质矿产图合编在一起。对于比例尺为1:50000、1:25000或更大比例尺的区域地质成矿规律图，可不分预测区类别，直接编制预查、普查指示图。

5.5 预测区一般划分为三类。A类预测区：具有十分有利的成矿地质条件，有工业矿床或较好的矿化现象，资料依据较充分，资源潜力大或较大；B类预测区：具有明显的成矿有利地质条件，有矿点及其它矿化现象，有一定的资料依据和资源潜力；C类预测区：具有成矿地质条件或较好的物探、化探异常，但矿化现象不明显，有可能发现矿床或值得探索的地区。

不同类别预测区范围可用不同线条或符号圈绘。不同矿种或矿组采用相应矿种或矿组的符号（颜色）反映。

5.6 编图统一以1:50000区域地质调查图例为准，不足的由各勘查单位自行补充。

5.7成矿远景图须附说明书。一般每一成矿远景区编写一份，若几个成矿远景区处在同一个成矿带，可合并写一份说明书。说明书内容一般包括：概况、成矿规律与矿产远景评价，进一步工作的建议等。概况部分需扼要说明本区的范围和划定的依据、地质工作简史、研究程度、已取得的成果；对边远及交通不便地区需简述自然经济地理情况等。成矿地质规律的分析和矿产远景评价部分是说明书的重点，需较详细地说明区域地质、地球物理与地球化学背景、控矿因素、重要矿床（点）的矿床地质特征、成矿条件与规律、进一步找矿的可能性和关键所在、成矿远景地段及找矿工作范围等，可能时对远景资源量进行预测。进一步工作的建议部分需简要说明今后要解决的重要地质问题、工作方向、应采用的工作方法、工作手段、工作时间和预计的工作量等。说明书需附必要的插图和表格。文、图、表中的各种编号须一致。

6. 矿区（床）地形地质图

6.1详细表示矿区（床）的矿体（层）、矿化带或含矿层、一切岩层与岩体的形态、产状、分布、大小、构造特征及相互关系。

6.2以相同或稍大比例尺（1:500～1:10000不等）的地形图为底图。图上须表示：

（1）地形等高线、水系、坐标线及符合有关规定的坐标和高程系统。

（2）各种实测与推断的地质界线，包括断层线、地层、侵入体、矿体、矿化带、蚀变带、含矿层的地质界线及其代表性产状要素。

（3）主要厂房、桥梁、高压线路、主要交通线路、输水（油、气）工程、光缆等。图上的各种地理注记（如城镇、居民点等）以能说明矿区地理位置及经济条件为限。

（4）主要探矿工程及剖面线。

（5）对沉积矿床、沉积变质矿床，或产在一定层位的内生矿床，还须附矿区地层柱状图。

（6）与成矿有关的第四纪松散沉积物，若其厚度和分布范围较大，则需表示出组（段）的界限。

（7）地层与岩石的划分需与图的比例尺大小要求相符合，力求详细。对矿层（体）、矿化带或含矿层及侵入体接触带等需突出表示。

（8）为反映矿床地质构造，图上需附绘垂直构造和矿体走向的剖面图，比例尺与地质图一致或稍大，剖面的数量视地质构造复杂程度而定。

（9）采用物探、化探、航空照片、卫星照片填图时，可在矿区地形地质图上增附地质、物探、化探、航遥综合地质剖面和综合地层柱状图。利用物探、化探解译推断的界线，可用特殊的线条表示。

6.3 当矿区有大面积第四系覆盖面，有必要编制矿床基岩地质图时，图上须揭去所有第四系盖层，并标出：

（1）穿过第四系工程的位置、编号、达到基岩的深度。

（2）用工程揭露和物探方法推断的各种地质界线。

6.4 推断可能是矿层（体）引起的物探、化探异常，需将其异常的范围、强度用等值线或其它符号表示在地形地质图上。

7.矿区（床）实际材料图或探矿工程分布图

7.1表示矿区（床）各种探矿工程的分布情况以及地质测量等内容的实际材料，借以了解矿区地质研究程度和质量。

7.2 一般在同比例尺地形图基础上编制，其主要内容为：

（1）所有的地质、水文地质观察路线、观察点及编号。

（2）全部勘查剖面线、探矿工程及编号。

（3）各类样品、标本（如化学分析、岩矿、光谱、化石、孢粉、岩石全分析、重砂、水质分析、古地磁、同位素年龄测定、矿石加工技术和岩矿石物理力学性质等）的采集位置。

（4）地形等高线（若等高线密集时，可只绘部分或全部计曲线）、必要的地理注记、坐标线、主要探矿工程的标高，钻孔终孔深度和钻孔轴线的平面投影。不同地质目的的钻孔（如专门性的填图、构造、水文等钻孔）和见矿、未见矿的钻孔，需在钻孔符号上予以区别。

（5）主要的地质界线与岩层符号，面积较广且厚度较大的第四系分布范围。

（6）如果采用物探、化探进行填图及圈定矿体时，在图上需表示物探、化探工作范围、基线、测线位置及编号。

8. 含矿地层柱状对比图及矿层柱状对比图

8.1主要表示沉积矿层或层状矿体及其围岩（含矿层）沿走向（或倾向）在矿产质量、岩相、结构、构造、厚度等方面的变化，以反映矿区内各地段间的矿层对比情况。

8.2据各实测剖面和探矿工程原始编录的岩层及矿层柱状图按一定方向依次排列编成。垂直比例尺一般为1:500～1:1000，水平比例尺根据柱状剖面图间距大小而定。选择一个最稳定的可采矿层或标志层作为基准，将各柱状图中的相当矿层与标志层排在一条水平线上，以便比较和了解沉积变化。

8.3 柱状对比图上需有岩性符号，为了对比和说明沉积条件的变化，可在相应位置上表示出化石、接触关系、层理类型等岩石成因标志的内容符号。

8.4 当矿层较多或含矿岩层结构、构造复杂时，可在图的一侧附绘矿层及含矿岩层综合柱状剖面图。

8.5 在含矿岩层柱状图一侧要标出含矿岩层的分段厚度和标志层、矿层厚度。在矿层柱状图中要反映矿层的结构细节，并注出夹层厚度。

8.6 在矿层对比图上要将主要矿层的主要有用、有害元素的含量在每一柱状图旁分别加以注明，以表示其质量的变化情况。

8.7 若采用沉积岩相旋回划分对比时，可在每一含矿地层柱状图右侧附加一个岩相旋回柱状，或在各岩性柱状之间表示沉积岩相的花纹符号、沉积旋回的级别，并画上相应的对比线。

8.8 采用综合方法（如测井曲线、微量元素、矿物成分、粒度分析、人工重砂、古生物等）进行岩、矿层对比时，需将有关资料标在柱状图相应位置上。

8.9若要制作单独的地质柱状图，则须按照地层由新到老的顺序，从上到下逐层排列，并标出地层所属的界（庙）、系（群）、统（组）、阶、段。

9. 矿床（体）水平断面图

反映产状变化大、形态复杂的矿床（体）在不同标高水平上矿体（层）形态的变化。

据一定间隔标高以勘查剖面资料为基础，结合坑道和钻孔资料编制而成。比例尺一般与矿床地质图一致或稍大，在图上表示坐标线，勘查线以及与该水平面相切的工程位置与编号。地质界线是据工程和各勘查线剖面在该水平面上所交切的地质界线连接而成。

10. 矿床（体）中段资源储量估算平面图及矿床（体）取样平面图

10.1反映矿床地表或坑道的采样和矿体圈定结果，用于水平断面法估算资源储量。

10.2以地表各类探矿工程或地下坑道原始资料为基础进行编制，当矿体（层）简单时，比例尺一般与矿区地质图比例尺一致，原则上保证勘查线距（或采样线距）在图上不小于50mm。当矿体（层）不太复杂时，中段资源储量估算平面图可与中段平面图合并；规则的层状矿体（层）的取样平面图可用矿层柱状对比图代替；当矿体（层）地质情况复杂时，资源储量估算平面图须单独编制，取样平面图上可适当简化与资源储量估算无关的内容。

10.3图上主要内容为：

（1）坐标网，控制矿体（层）的工程及编号（包括穿脉和沿脉编号）。

（2）各类样品（主要为化学样品、矿石加工选冶样品、岩矿石物理性质样及主要的岩矿样）的取样位置及编号，需附化学样品分析结果表。

（3）矿体（层）及编号、矿化带及蚀变带、矿体（层）顶底板围岩以及与矿体（层）有关的主要构造线。

（4）在资源储量估算平面图上，需具体划出不同矿石类型、品级的界线和矿体外（内）推边界线（点），表示各工程（坑道穿脉或采样断面）分段厚度和平均品位。在需要划分块段时，需标出资源储量块段的边界，并表示块段的编号、资源储量、类别、面积数字、平均厚度和平均品位等。

11. 勘查线地质剖面图及勘查线资源储量估算剖面图

11.1反映矿床（体）地质特征的基本图件，亦可用作资源储量估算，是垂直断面法估算资源储量的主要图件。当矿体地质情况不太复杂时二者可以合并。

11.2综合地表剖面测量和探矿工程所获得的全部资料编制而成。比例尺一般略大或相同于资源储量估算投影图。

11.3 图上主要内容为：

（1）剖面方位的标注，一般图的左边方位角为180°～360°，右边为0°～180°。

（2）坐标线及标高线。

（3）在勘查线上的和投影于该勘查线剖面上的探矿工程位置（钻孔须按测斜结果经过校正计算投影的实际位置）与编号，钻孔终孔深度。

（4）样品位置、分段、品位及编号，一般在剖面图的下方或右侧附有样品化学分析成果表。

（5）地（岩）层、火成岩体、断层、褶皱、破碎带、矿化蚀变带、矿体（层）与围岩等的界线与产状。

（6）矿体（层）编号，不同矿石类型、品级和矿体（层）氧化带、混合带、原生带的界线。

（7）资源储量类别和资源储量块段的界限。

（8）剖面线两侧各类资源储量块段的编号〔用分子式分别表示剖面之前（分子）或剖面之后（分母）的块段号码及资源储量类别〕、剖面面积编号。

（9）矿体（层）按工程或分类所计算的平均品位、厚度及矿心采取率。

（10）用于推定矿体（层）边界和确定矿体（层）厚度的测井成果。

（11）一般在剖面下方要相应绘出剖面线平面位置图（包括坐标线、工程位置及编号，钻孔弯曲平面投影线）。

（12）对于某些厚度较薄的层状矿体（层）（包括煤矿）需在钻孔下面另附矿层小柱状图（比例尺视具体情况而定），标示矿石类型分布和采样情况，以便于对比。

12. 矿体（层）垂直纵投影资源储量估算图和水平投影资源储量估算图（附矿层底板、顶板等高线）

12.1根据勘查线剖面图及探矿工程资料编制，表示矿体（层）内各类别资源储量与矿石品级的分布和工程控制程度。用地质块段法估算资源储量时，是直接估算资源储量的主要图件。

12.2采用何种投影面制图并估算资源储量，主要取决于矿体（层）产状的陡缓。矿体（层）总体倾角大于60°时采用垂直纵投影面，小于45°时采用水平投影面，45°～60°视矿种和具体情况而定。

12.3 矿体（层）垂直纵投影图的投影面是矿体（层）平均走向，即垂直勘查线方向的理想面，如果矿体（层）延伸很长，勘查基线转折，需作分段展示投影，并标出转折点与分段基线方位。水平投影图是矿体（层）在理想水平面上的投影，当矿体（层）形态及产状发生很大变化时，需将矿体（层）在平面上的重叠或缺失部分用特殊的线条标出。比例尺原则上与地质图一致。

12.4 图上的矿体（层）露头线和构造线以及控制矿体（层）的各种探矿工程位置，可采用穿过矿体（层）中心[厚而复杂的矿体（层）]或矿体（层）的底板[薄而简单的矿体（层）]的标高点及其连线投影确定，各工程点需标出上述投影点的标高数字。为圈定矿体（层）边界，需标示出矿体（层）内及矿体（层）边缘未见矿的探矿工程。

12.5图上主要内容为：

（1）坐标网（水平投影图）或坐标线与标高水平线（垂直投影图）。

（2）勘查线、探矿工程及其编号，其中钻孔可表示出见矿深度或矿层底板标高或所截矿体（层）中点深度或标高。

（3）矿体（层）厚度（真厚度、水平厚度或铅垂厚度）、平均品位、矿心采取率。

（4）火成岩体与围岩界限，破坏矿体（层）的主要构造线（带）。

（5）生产坑道（井）的位置及其采掘边界，废坑道（井）的位置和采空区（或可能的采空区）。

（6）矿区（井田）和资源储量估算边界线及与确定边界线有关的因素（如河流、铁路、大的厂房建筑区等）。

（7）不同矿石类型、品级、资源储量类别和矿体（层）氧化带、混合带、原生带的界线，煤层风化带的下界。

（8）矿段的界线及各块段的平均厚度、平均品位（包括主要元素与伴生元素）、面积（或体积）、资源储量数字，以上内容可采用图示或列表。

（9）在水平投影图上一般需画出矿层底板等高线。

（10）对部分薄而结构复杂的矿层（如煤、耐火粘土等），需在各工程点旁侧或下方附绘矿层小柱状图（比例尺1:50～1:200）。

（11）用于资源储量估算的测井成果图（或表）。

（12）资源储量估算成果汇总表。

12.6 当矿区具有两个以上矿体（层）或不同的矿体（层）时，需分别编制投影图。

13. 矿床（体）剥离比等值线图与外剥离量计算平面图

13.1 编制目的是为了计算露天开采时的剥离量、剥离比，圈定露天开采的境界。

13.2 比例尺根据矿床规模与露采范围的大小酌定，一般为1:1000～1:5000，或与矿床资源储量估算图相同。

13.3需绘出坐标网、勘查线及探矿工程、矿体（层）边界或矿区边界、矿体（层）露头分布范围及断层线。在剥离比等值线图内需画出矿体（层）底板等高线（砂矿为基岩顶面等高线）与剥离比等值线。一般底板等高线采用实线，剥离比值线采用虚线，并在见矿工程一侧注明底板标高、矿体（层）厚度（一般用垂厚）及剥离比值（剥离比值通常采用剥离的覆盖层的厚度与可采矿体（层）厚度的比值（剥离系数））。在外剥离量计算平面图上，除需绘出上述图件中的共同要素外，还需绘出矿体（层）顶板等高线及覆盖层等厚线，在见矿工程旁需注明矿体（层）顶板标高、覆盖层及矿体（层）厚度（一般为垂厚）。据开采的具体条件划分块段（一般按勘查线划分）并编号，计算不同高程内的剥离量，将计算所得的结果（块段面积，块段剥离量等）列表附于图上。

13.4 必要时上述两种图件中，可增绘矿体（层）等厚线（一般用垂厚），并表示矿石品级分界及覆盖层的岩性分区。若图面复杂可另编矿体（层）等厚线图。

14. 地貌图

14.1是砂矿等矿种勘查报告中必附的图件之一。大面积初步普查以及用地貌作为重要找矿标志时，也常编制这种图件。编制此图时需充分利用航空照片资料。

14.2 地貌图可分普通地貌图及专门地貌图两种。普通地貌图的内容需反映地形形态，及其成因与年代，编制的主要原则如下：

（1）以地质图同比例尺的地形图作为底图。

（2）为了表示出等高线所不能反映的有地貌意义的微型地形，可用符号表示各种构造地形（包括火山）、水流侵蚀与堆积地形、冰川侵蚀与堆积地形、风成侵蚀与堆积地形、岩溶地形、生物生成地形、重力生成地形等。需统一阶地和夷平面的分级，尽可能标出海拔标高。

（3）根据工作区地形形态和成因特征，划分地貌形态成因类型或作地貌分区，在划分类型或分区时，需考虑下列基本要素：

侵蚀切割强度、地形陡度相近；微地形所呈现的地形景观相近；成因相近，主要是侵蚀或堆积的；与基岩成分和构造特征的联系；与最新构造运动的联系。

地貌分区图例用代号、颜色或线纹符号表示，必要时需附有简要文字解释。若同一成因种类又分为数种类型，可用同一颜色的不同色调表示，一般颜色愈浓表示侵蚀切割愈强烈、绝对高度大，或堆积年代越老。

（4）按成因类型表示所有砂矿：如残积－坡积、洪积、冲积、海滨或湖泊、冰川和冰水、含矿砾岩等。如果是前第四纪砂矿，除标出砂矿分布地点之外，还需填出时代符号。

（5）需有地貌剖面1～2条，以综合反映区域地貌单元及地貌特征。为了充分表示地貌特征，垂直比例尺可适当放大5～10倍。剖面图在符合基本地形原则下，亦可适当放大表示微型地貌。在剖面图上同时需绘出地质及地貌分区界限。

（6）确定地形的地质年代或划分地史期，主要依据地质资料、古生物资料及阶地地形的发育，可与相邻地区进行比较，以符号表示在地貌图上；如果只能确定各个地貌单元的相对新老关系，亦可用罗马字母（I，II，III等）表示它们的相对年代。

（7）通常地貌图例排列于右图廓之外，地貌剖面图则放于图廓下方。

14.3 工作区特殊的或与成矿有关的地貌景观和地貌作用，视需要可编制大比例尺的专门地貌图。改图通常以地形形态为主，结合地形成因，作详细划分。

15. 第四纪地质图

15.1 在第四纪沉积广泛发育或砂矿勘查地区，需编制第四纪地质图。其主要任务是对第四纪沉积物的种类、成因类型、沉积时期、沉积物的分布和产状、厚度、接触关系以及与地貌关系等加以综合研究。

15.2 编图要求为：

（1）采用与地质图同比例尺的地形图为底图。

（2）主要表示岩性、成因类型及时代。

（3）用不同符号表示其它有关资料：如冰川地形、冰川流向线、冰川末端线、古海岸线、古湖岸线及第四纪以来海湖盆地的变化，古生物采集地点，古代人类活动和文化遗迹、火山口及岩流方向、古河道、砂矿、古湖沼泥炭等第四纪矿产及工程位置。

（4）用工程或物探方法确定的第四系厚度情况。

（5）需附第四纪地层综合剖面图及实测第四纪地质剖面1～2条。前者反映第四纪沉积的层位、层序、厚度、岩相及其变化、接触性质、空间分布规律等特征；后者反映本区第四纪沉积的各项特征和空间分布的关系。垂直比例尺可放大表示。

16. 砂矿地质图

16.1根据区域地质图、地貌图、第四纪地质图和有关矿产资料编制。目的是汇总与砂矿有关的矿产资料，综合研究砂矿有用矿物来源，借以研究砂矿地质特征并对区域提出远景评价。通常用1:5000～1:50000地质图作底图。

16.2 图上表示的内容为：

（1）砂矿的类型、矿种及其分布范围。

（2）原生矿床、矿化点、矿带分散晕、断裂带及其它控制矿化的构造及侵入体等。

（3）地质工作程度、查明资源储量、开采程度及开采结果。

（4）尽可能表示砂矿的形态特点、膨胀部分，矿条数量，规模大小和含矿性不同的区段。

（5）详细注明残坡积砂矿中的含矿特征，以便进一步确定砂矿和原生矿床之间的关系等。

17. 区域水文地质图

17.1通过表示在图上的地质构造、隔水层和含水层的情况，以了解区域内有关地下水的综合情况。

17.2在区域地质图的基础上编制的，所采用的地形地质图的比例尺、内容和图上所表示的地质内容与区域地质图相同，必要时可适当简化。

17.3 图上表示的内容为：

（1）专门性的水文地质工程或与水文地质有重要关系的主要探矿工程的位置和水文地质观测、分析试验成果。

（2）各种天然地下水露头和水文地质观测的实际材料。

（3）各含水层（带）及隔水层的分布和埋藏条件。

（4）水文地质单元分区。

（5）代表性的水文地质剖面图，需能反映区域内含水层的分布、产状，地下水的埋藏、补给及排泄条件、地下水与地表水关系等。

17.4 在复杂的水文地质条件下，可分别编制区域岩层含水性图、水文地质观测实际材料图、地下水埋藏深度图（或等水位线、等水压线图）等。

18. 矿区（床）水文地质、工程地质及环境地质图

18.1说明含水层与隔水层的分布、岩石含水性及其变化，供水边界、补水条件、地表水对开采的影响以及矿床充水的主要因素。

18.2在相应的矿区（床）地质图上编制，需指出当地侵蚀基准面、洪水位的标高及位置。为了全面反映水文地质条件，图幅范围可稍大。

18.3 图上主要内容为：

（1）矿体（层）露头范围、隐伏矿体（层）界限。

（2）含水层及隔水层的分布及有关地质、水文地质特征。

（3）矿坑充水有关因素，如地表水体、老窿积水范围、岩溶发育带、地表岩溶塌陷区、地下水等水位线、等水压线、矿体（层）顶底板主要隔水层的等厚线、水文地质分区、底板突水危险性分区等。

（4）视勘查程度增附工程地质、环境地质的相应内容。

18.4 矿区水文地质剖面图比例尺一般与地质剖面图相同（1:2000～1:5000），需单独编制。图上主要内容为：

（1）各含水层及隔水层的地质时代、岩性、埋藏深度、厚度。

（2）含水的构造裂隙、破碎带、溶洞及岩溶发育带、流砂层等的位置。

（3）含水层的水位标高、水头压力、地表水体的位置、泉水出露位置及其标高。

（4）各探矿工程（钻孔及坑道）的位置、标高、深度、水文地质观测及试验的资料（包括抽水试验及水质分析）。

19. 矿床岩溶分布图（岩溶区）

具体要求和做法参照有关专业规范。

20. 矿床地表水及地下水动态变化曲线图

具体要求和做法参照有关专业规范。

21. 抽水试验综合图表

具体要求和做法参照有关专业规范。

22. 矿坑涌水量预算平面图

具体要求和做法参照有关专业规范。

23. 矿区重砂成果图

具体要求和做法参照有关专业规范。

24. 矿区水系沉积物综合异常图

具体要求和做法参照有关专业规范。

25. 矿区综合地形地质平面图

具体要求和做法参照有关专业规范。

26. 矿区地形、地质、物探、化探综合平面图

具体要求和做法参照有关专业规范。

## 附录B
（资料性附录）
固体矿产勘查地质资料综合整理研究附表

B.1工程测量成果表

B.2 光谱分析结果表

B.3基本分析结果表

B.4组合分析结果表

B.5内检分析结果表

B.6外检分析结果表

B.7内、外检误差计算表

B.8特高品位处理表

B.9槽、坑、钻探单工程平均品位、平均体积质量、视厚度计算表

B.10槽、坑探单工程水平、垂直、真厚度计算表

B.11钻探单工程水平、垂直、真厚度计算表

B.12矿块平均品位、厚度、体积质量计算表

B.13矿块面积计算表

B.14矿块资源储量估算表

B.15矿区资源储量估算汇总表

B.16小体积质量测试结果表

B.17钻探工程质量一览表

B.18抽水试验成果表

B.19钻孔观测结果表

B.20水质分析成果

B.21选矿试验产品最终指标表

B.1工程测量成果表

B.1.1控制点测量成果表

| 编号 | 直角坐标 |  |  | 经纬度坐标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | 东经 | 北纬 | Z |

B.1.2  勘查线端点测量成果表

| 勘查线号 |  | 实测 |  |  | 增量 |  | GPS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y | Z | X+ | Y+ | X | Y | Z | 平距(m) |
| ××线 | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.1.3  探矿工程坐标测量成果表

| 钻孔号 | X | Y | H |
| --- | --- | --- | --- |

B.2 光谱分析结果表 （单位：××）

| 元素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.3基本分析结果表

B.3.1槽、坑探工程基本分析结果及矿体圈定表

| 工程号 | 矿体号 | 样品编号 | 起止位置（m） |  | 长度（m） | 分析结果（%） |  |  | 平均品位（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自 | 至 |  |  |  |  | 矿体厚度（m） |

B.3.2钻探工程基本分析结果及矿体圈定表

| 工程号 | 矿体号 | 样品编号 | 起止位置（m） |  | 长度（m） | 采取率（%） | 分析结果（%） |  |  | 平均品位（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自 | 至 |  |  |  |  |  | 矿体厚度（m） |

B.4组合分析结果表

| 工程号 | 矿体号 | 组合样号 | 原样品编号 | 起止位置（m） |  | 组合样长 （m） | 分析结果（%） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 自 | 至 |  |  |  |  |  |

B.5内检分析结果表

| 内 检样编号 | 原 化验编号 | 内检编号 | 原分析结果(%) | 内检结果(%) | 二次分析结果平均值(%) | 绝对偏差RD测(%) | 相对偏差允许限 系数C | 相对偏差允许限Yc(%) | 质量判断 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B.6外检分析结果表

| 外 检样 编号 | 原 化验编号 | 内检编号 | 原分析结果(%) | 外检 结果(%) | 二次分析 结果平均值(%) | 绝对偏差RD测(%) | 相对偏差允许限系数C | 相对偏差允许限Yc(%) | 质量判断 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B.7内、外检误差计算表

| 项目 | 原样数量（件） | 内（外）检数量（件） | 所占比例(%) | 超差数量(件) | 合格数量(件) | 合格率(%) | 有无系统误差 | 处理办法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B.8特高品位处理表

| 工程号 | 矿体号 | 原样品编号 | 起止位置（m） |  | 分析结果 |  | 矿体平均品位（%） | 取代倍数 | 取代值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 自 | 至 | 第一次 | 第二次 |  |  |  |  |

B.9槽、坑、钻探单工程平均品位、平均体积质量、视厚度计算表

| 矿 块 号 | 矿 石 类 型 | 勘 探 线 号 | 工 程 号 | 样 品 号 | 取样位置（m） |  | 样 品 长 （m） | 矿 心 长 （m） | 采 取 率 （%） | 单工程 品位%） |  |  | 积数 |  |  | 平均 品位（%） |  |  | 体积 质量(g/cm3) | 平均体积质量(g/cm3) | 平均 视厚度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 自 | 至 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.10槽、坑探单工程水平、垂直、真厚度计算表

| 矿块号 | 矿石类型 | 勘查线号 | 工程号 | 样品长 （m） | 矿体走向方位 | 探矿工程方位 | 勘查线方位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

续B.10槽、坑探单工程水平、垂直、真厚度计算表

| rs | cos rs | rr | cosrr | mr＝L·cos rs/ cosrr | α | tanα | mv＝ L·cos rs· tanα | m= L·cos rs· sinα |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6－7 | 9 | 6－8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

B.11钻探单工程水平、垂直、真厚度计算表

| 矿 块 号 | 矿石 类型 | 勘查 线号 | 工 程 号 | 样品长L （m） | 矿体 反倾向 方位 | 见矿处钻孔 方位 | 勘查线 方位 | rs | cos rs | rr | cosrr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6-7 | 9 | 6-8 | 10 |

续B.11钻探单工程水平、垂直、真厚度计算表

| αr | tanαr | Tanαs＝ tanαr·cos rs/Cosrr | αs | sinαs | β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

续B.11钻探单工程水平、垂直、真厚度计算表

| （αs+β） | Sin (αs+β) | mr＝L·Sin(αs+β) cos rs/ sinαs·cosrr | cos αs | mv＝L·Sin (αs+β) / cos αs | m= L·Sin(αs±β) cos α/ cos αs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

注表中参数说明：

- L：钻孔穿矿厚度；

- m：倾向剖面上矿体真厚度；

- mr: 勘查线剖面上矿体水平厚度；

- mv: 勘查线剖面上矿体垂直厚度；

- rs：矿体走向方位与探矿工程方位或见矿处钻方位与矿体倾向（反倾向）夹角，表中（6－7）；

- rr：矿体走向方位与勘查线方位或勘查线方位与矿体倾向（反倾向）夹角，表中（6－8）；

- β：见矿处钻孔倾角；

- αs：钻进剖面上矿体伪倾角；

- αr：勘查线剖面上矿体伪倾角；

- α：矿体真倾角。

B12矿块平均品位、厚度、体积质量计算表

| 矿块号 | 矿石类型 | 工程 号 | 单工程体厚度 （m） | 单工程矿体平均品位（%） |  |  | 积 数 |  |  | 矿块平均 品位（%） |  |  | 矿块平均厚度（m） | 单工程矿石平均体积质量(g/cm3) | 矿块矿石平均体积质量(g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B.13矿块面积计算表

| 矿块号 | 矿石类型 | 面积号 | 块 段 总 面 积 |  |  | 块 段 中 无 矿 面 积 |  |  | 相减后的矿块面积 （m2） | 计算矿块所用面积（m2） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长或高(m) | 宽或三角形底（1/2）(m) | 总面积(m2 ) | 长或高(m) | 宽或三角形底（1/2）(m) | 无矿面积(m2 ) |  |  |  |

B.14矿块资源储量估算表

| 资源储量 类别 | 矿块号 | 矿石 类型 | 计算矿块所用面积(m2 ) | 矿块平均厚度(m ) | 矿块体积(m3 ) | 矿块平均体积质量(g/cm3) | 矿块矿石量(t) | 矿块平均品位 （%） |  |  | 矿块金属量 （t） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 矿体号 | 矿石类型 | 资源储量类别 | 计算矿体所用面积(m2 ) | 矿体平均厚度(m ) | 矿体体积(m3 ) | 矿体平均体积质量(g/cm3) | 矿体矿石量(t) | 矿体平均品位 （%） |  |  | 矿体金属量（t） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B.15矿体资源储量估算汇总表

B.16小体积质量测试结果表

| 矿体号 | 工程号 | 样品号 | 矿石类型 | 样本数 | 矿石平均品位（%） |  |  |  | 平均体积质量(g/cm3) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B.17钻探工程质量一览表

| 工程号 | 孔口坐标 |  |  | 开孔角（°′） |  | 终孔角（°′） |  | 终孔深（m） | 孔深最大误差（m） | 矿体中心偏离（m） | 采取率（%） |  | 简易 水文 | 封孔 情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | 方位 | 倾角 | 方位 | 倾角 |  |  |  | 岩心 | 矿心 |  |  |  |

B.18抽水试验成果表

| 试段编号 | 试段深度 |  | 试段长度（m） | 含水层（m） |  |  |  |  | 降深值代号 | 抽 水 时 间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 顶板 |  | 底板 |  | 厚度（m） |  | 开始 | 结束 | 延续 | 稳定 |
|  | 自（m） | 至（m） |  | 埋深（m） | 标高（m） | 埋深（m） | 标高（m） |  |  | 年月日时 分 | 年月日时 分 | 时分 | 时分 |

续B.18抽水试验成果表

| 降深值S（m） | 涌水量 Q（m3/d） | 单位涌水量q(L/s.m) | 水位误差(%) | 流量误差（%） | 渗透系数（m/d） | 影响半径R（m） | 平均渗透系数Kcp （m/d） | 钻孔 半径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

续B.18抽水试验成果表

| 抽水前孔深 （m） | 抽水后孔深（m） | 抽水前水位 |  | 抽水后水位 |  | 水位恢复 时间（时分） | 抽水时温度 |  | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 埋深（m） | 标高（m） | 埋深（m） | 标高（m） |  | 气温 （℃） | 水温 （℃） |  |

B.19钻孔观测结果表

| 勘查 线号 | 观测孔号 | 孔深（m） |  |  |  | 孔口标高（m） | 地面标高（m） | 距主孔间距（m） | 观测孔段岩性 | 静止水位（m） |  | 主孔试段编号 | 降深值 代号 | 降深值（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 终孔 | 观测段 |  |  |  |  |  |  | 埋深 | 标高 |  |  |  |
|  |  |  | 自 | 至 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

B.20物相分析结果表

| 相别 | 原生硫化物 | 自由氧化物 | 硅结合氧化物 | 铁结合氧化物 | 总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） |  |  |  |  |  |
| 占有率（%） |  |  |  |  |  |

B.21选矿试验产品最终指标表

| 流程方案 | 产品名称 | 产率（%） | 品位（%） |  |  | 回收率（%） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 精矿 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中矿 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 尾矿 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原矿 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附录C
（资料性附录）
固体矿产勘查地质资料综合整理研究附件

C.1测试单位资质证书（复印件）

C.2矿石加工选冶单位资质证书（复印件）

C.3工业指标论证单位资质证书（复印件）

C.4 单项工作技术负责人相关资质证书（复印件）

C.5矿石加工选冶试验报告

C.6工业指标论证报告

C.7以往地质报告审查文件（初审、审批、认定、备案等）

C.8勘查工程施工监理报告

C.9野外验收报告

附录D
（资料性附录）
固体矿产勘查地质资料综合整理研究附表

## D.1 固体矿产勘查综合整理研究资料质量检查卡片

| 资料名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作 者 |  | 编制日期 | 年 月 日 |
| 存在问题及处理意见：（内容较多时，可另附页） 检查者 年 月 日 |  |  |  |
| 作者修改情况： 签字 年 月 日 |  |  |  |
| 项目组长意见： 签字 年 月 日 |  |  |  |
| 主管部门意见： 签字 年 月 日 |  |  |  |

## D.2  非煤钻孔工程质量评级汇总表

| 工程编号 | 终孔孔深 （m） | 井深验证最大误差 （m） | 终孔偏离 （m） | 倾角平均百米上漂 （°） | 岩心 采取率 （%） | 矿心及顶底板采取率（%） | 简易水文观测 （次） | 封孔 情况 | 评级结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## D.3  煤钻孔工程质量评级汇总表

| 工程编号 | 终孔孔深 （m） | 测井深度 （m） | 井深验证最大误差 （m） | 终孔偏离 （m） | 岩心采取率 （%） | 煤层 采取率 （%） |  | 终孔层位 | 简易水文 | 封孔情况 | 评级结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 长度 | 重量 |  |  |  | 钻探 | 测井 | 综合 |

## D.4  固体矿产勘查地质资料综合整理研究质量验收评定表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承担单位 |  |  |  |  |
| 评 定 项 目 |  | 各项 满分 | 专家评分 | 验收组 评分 |
| - 各种原始资料的完备性及其质量 |  | 10分 |  |  |
| - 地质研究程度 |  | 15分 |  |  |
| - 勘查工作部署的合理性 - 勘查类型和勘查工程间距的确定； 2）勘查手段和勘查方法选择、勘查工程布置等。 |  | 15分 |  |  |
| - 矿石质量及加工选冶性能的研究程度 |  | 10分 |  |  |
| - 矿床开采技术条件的研究程度 |  | 15分 |  |  |
| - 矿床综合勘查综合评价程度 |  | 10分 |  |  |
| - 各种综合图件、附件、附表的完备程度及其质量 |  | 15分 |  |  |
| - 各种地质资料（原始资料、实物资料、成果资料）的保管状况 |  | 10分 |  |  |
| 总 计 |  | 100分 |  |  |

注：可根据矿床的不同勘查程度，适当调整各栏目的评分比例。

评审单位：　　　　　　    评审专家：　　　      　　评审日期：　　年　　月　　日